HJ600D会议保密机

产品简介

HJ600D会议保密机是我厂采用国外先进技术，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—25米（约10-250平方米，可根据所需场所不同现场调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/DCS/PHS/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/WIFI/LTE(4G)/5G信号,使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。功率可调，方便安全。

产品特点

１．有效屏蔽距离1-40米可调（现场可任意调试）

２GSM/CDMA/DCS/PHS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/WIFI/4G/5G屏蔽10路频段

３．可连续24小时工作

4．每路发射功率2W

5．采用定向天线，防止干扰

※适用场所※

- 高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

- 党政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院

- 看守所、劳改队、大中小型监狱 、部队

- 加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场所

※售后服务※

主机一年内保修

※性能指标※

| 序号 | 技术标准 |  | 技术参数 | HJ600D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 |  | 869-894MHz |  |
| 2 | GSM频段发射频率 |  | 925-960MHz |  |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 |  | 1805-1920MHz |  |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 |  | 2005-2030MHz |  |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 |  | 2110-2150MHz |  |
| 6 | WIFI频段发射频率 |  | 2400-2500 MHz |  |
| 7 | LTE1(4G1)频段发射频率 |  | 2300-2390MHz |  |
| 8 | LTE2(4G2)频段发射频率 |  | 2550-2660MHz |  |
| 9 | 5G1频段发射频率 |  | 3400-3600MHz |  |
| 10 | 5G2频段发射频率 |  | 4800-5000MHz |  |
| 11 | 可作用手机类型 |  |  | WIFI.所有手机和4G/5G |
| 12 | 尺寸 |  |  | 400（L)*300(W)*130(H) |
| 13 | 重量 |  |  | 4.5公斤 (裸机） |
| 15 | 隔离范围 |  |  | 1-40 米（约500平米，可根据所需场所调节屏蔽范围） |
| 16 | 每路发射功率 |  |  | 2W+/-200mA |
| 17 | 电源 |  |  | 电源输入AC160V-240V |
| 18 | 使用环境条件 | 温度 |  | -10 to –55℃ |
|  |  | 相对湿度 |  | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 |  | 86-106kPa |
|  |  | 位置 |  | 室内 |

安装说明

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。

安装高度：1.0－2.0米效果最佳

安装方向：请勿将手机信号屏蔽器的天线对着手机基站方向,否则会影响使用效果。